Organización de Computadoras

Clase 10

# Temas de Clase

- Memoria Cache

- Memoria Externa

# Memoria Caché

Históricamente CPU han sido más rápidas que las memorias.

El aumento de circuitos que es posible incluir en un chip

Diseñadores de CPU lo usaron para hacerla más veloz (ej. pipeline).

Los diseñadores de memoria lo usaron para aumentar la capacidad del chip (más memoria, más grandes decodificadores).

# Memoria Caché (2)

Esta diferencia implica: después que la CPU ‘emite’ una solicitud de lectura a la memoria (bus de direcciones, bus de control) pasan muchos ciclos de reloj antes que reciba la palabra que necesita, por el bus de datos.

# Memoria Caché (3)

En todos los ciclos de instrucción, la CPU accede a memoria al menos una vez, para buscar la instrucción y muchas veces accede a buscar operandos.

La velocidad a la cual la CPU ejecuta instrucciones está limitada por el tiempo del ciclo de memoria.

# Memoria Caché (4)

El problema no es tecnológico sino económico. Se pueden construir memorias tan rápidas como la CPU, pero para obtener la máxima velocidad tiene que estar dentro del chip de la CPU

llegar a la memoria por el bus del sistema es

‘lento’.

# Memoria Caché (5)

Solución

Técnicas para combinar una cantidad pequeña de memoria rápida con una cantidad grande de memoria lenta, para obtener la velocidad de memoria ‘casi’ rápida.

# Principios (1)

El uso de la memoria caché se sustenta en dos principios ó propiedades que exhiben los programas:

1.Principio de localidad espacial de referencia

 cuando se accede a una palabra de memoria, es ‘muy probable’ que el próximo acceso sea en la vecindad de la palabra anterior.

# Principios (2)

2.Principio de localidad temporal de referencia

 cuando se accede a una posición de memoria, es ‘muy probable’ que un lapso de ‘tiempo corto’, dicha posición de memoria sea accedida nuevamente.

# Localidad espacial

Localidad espacial, se sustenta en:

Ejecución secuencial del código

Tendencia de los programadores a hacer próximas entre sí variables relacionadas

Acceso a estructuras tipo matriz ó pila

# Localidad temporal

Localidad temporal, se sustenta en:

Formación de ciclos o bucles

Subrutinas (Procedimientos o Funciones)

Pilas

# Ejemplo

• Ej.

# Ejemplo (2)

Estas 2 sentencias exhiben los dos principios antes mencionados:

for i=1 to i=10, do

A[i]:=0;

En cada ciclo se consulta cuanto vale i.

Cada asignación A[i]:=0 almacena un 0 en un elemento del arreglo (el siguiente).

# Caché

La idea general es que cuando se hace referencia a una palabra, ella y alguna de las vecinas se traen de la memoria grande y lenta a la caché, para que en el siguiente acceso la palabra buscada se encuentre en el caché.

# Caché

• Ej. 	Transferencia 	Transferencia x palabra 	x bloques

CPU

CACHÉ

MEM.

PRIN.

CPU

CACHÉ

MEM.

PRIN.

# Mapeo de la memoria

Asociativo  ó  Directo  ó  Asoc. por grupo

Memoria Principal

Memoria Principal

# Aciertos y fallos (1)

La efectividad de la caché se expresa a través de la frecuencia de aciertos: es decir el número de veces que la caché acierta direcciones.

Un acierto de caché sucede cuando los datos que necesita el procesador están almacenados en la caché

 la CPU obtiene los datos a alta velocidad.

# Aciertos y fallos (2)

Un fallo de caché ocurre cuando los datos buscados no se encuentran en la caché

 la CPU tiene que obtenerlos de la memoria principal, a una velocidad menor.

# Caché: L1 y L2

¿Por qué hay dos (ó +) niveles de caché?

 L1 y L2

Porcentaje de aciertos: 90%

Porcentaje de fallos: 10%

Conviene mejorar el 90% con el mismo razonamiento y no poner esfuerzo en el 10% restante.

# Memoria externa

## Tipos de memoria externa

Discos magnéticos

Discos ópticos

- CD-ROM

- CD-R

- CD-RW

- DVD

Cintas Magnéticas

## Discos magnéticos

Platos

- Superficies de Al cubiertos con óxido de Fe, material magnético.

Ahora también se usa vidrio

- Se dilata menos que el Al.

- Superficie más uniforme.

- Reducción de defectos superficiales.

## Principios físicos

Pequeñas áreas del disco son magnetizadas en diferentes direcciones por un transductor.

Debe existir un movimiento relativo entre disco y el transductor al momento de la lectura/escritura.

Cambios en la dirección de magnetización es lo que se detecta en la

lectura

## Mecánica de lectura y escritura

Lectura y escritura es a través de una cabeza transductora (bobina).

Durante lectura/escritura, la cabeza es estacionaria y el plato gira.

Se almacenan ceros y unos por medio de la magnetización de pequeñas áreas del material.

## Organización de los datos

Anillos concéntricos: pistas ó tracks.

- Espacios (gaps) entre pistas

- Reducir gaps para aumentar capacidad

- Mismo No de bits por pista

- Velocidad angular constante

Pistas divididas en sectores

Mínimo tamaño de bloque: sector

Bloque: más de un sector (cluster)

## Pista y Sector

- Un número ente-

ro de sectores se graban en una pista.

- El sector es la unidad de transferencia de/hacia el disco.

## Sector típico

Un sector

| 10 bytes | 512 bytes | 12 bytes |
| --- | --- | --- |

Encabezado 	Datos 	Código para errores

Sucesión o serie de bits divididos en campos

- Encabezado con información para sincronizar la lectura e identificar el sector.

- Datos con longitud en bytes expresada usualmente como potencia de 2.

- Código para errores con información para detectar y/o corregir posibles errores.

Características posibles

Cabeza fija (raro) o móvil.

Disco removible o fijo.

Simple ó doble lado.

Uno ó múltiples platos.

Mecanismo de cabeza:

- Contacto (Floppy)

- Distancia Fija

- Aerodinámica (Winchester)

## Estructura de un disco

Múltiples platos

Una cabeza por cara

Todas las cabezas se mueven solidariamente

Pistas alineadas en cada plato forman cilindros

Datos son almacenados por cilindros

- Reduce movimientos de cabezas

- Aumenta velocidad de respuesta

## Platos y cabezas

## Cilindros

## Velocidad de giro del disco

Rota a velocidad angular constante - CAV (rpm)

Un bit más cercano al centro gira más lento que un bit en la periferia.

Los bits (sectores) ocupan distinto espacio en diferentes pistas.

En lectura o escritura se requiere sólo mover la cabeza hasta una pista y esperar un sector.

Determina la velocidad de transferencia de datos (bits/seg).

## Tiempos

Tiempo de seek (búsqueda)

Mover al cilindro (o pista) correcto

Tiempo de latencia (por rotación)

Esperar que el sector “pase” por debajo de la cabeza

Tiempo de Acceso: T.seek + T.latencia Tiempo Total:

T. de Acceso + T. de Transferencia de datos

Capacidad del disco: cálculo

bytes 	sectores 	pistas

Capacidad = 	 	 	 # de superficies sector 	pista 	superficie

Se desperdicia espacio en pistas externas. Hoy en día se usan zonas para incrementar la capacidad

- c/zona tiene fija la cantidad de bits/pista.

- requieren circuitos más complejos.

## Aumento de capacidad

Grabación en CAV

Grabación en zonas

Grabación en CAV

Grabación en zonas

## Formato

Define cantidad, tamaño y función de distintos campos en cada pista

- Hardware: tamaño de sector fijo por marcas físicas.

- Software: tamaño de sector determinado por S.O.

## Formato ST506 (antiguo!)

Gap1

Id

Gap2

Data

Gap3

Gap1

Id

Gap2

Data

Gap3

Track

Sync

Byte

Head

Sector

CRC

Sync

Byte

Data

CRC

Gap1

Id

Gap2

Data

Gap3

Gap1

Id

Gap2

Data

Gap3

Track

Sync

Byte

Head

Sector

CRC

Sync

Byte

Data

CRC

mas información …

- Capítulo 5: Memoria Externa

- Stallings, W., 5º Ed.

- Links de interés

- http://www.pctechguide.com/02Storage.htm