Organización de Computadoras

Clase 5

# Temas de Clase

- Introducción.

- Arquitectura Von Neumann.

- Evolución histórica.

- CPU.

# Conceptos básicos

# Conceptos básicos (2)

- Software

- Programa - Instrucciones

- Hardware

“Hardware y Software  son lógicamente equivalentes”

- ¿Qué es una computadora?

# Computadora

- Máquina

- Digital

- Sincrónica

- Cálculo numérico

- Cálculo lógico

- Controlada por programa

- Comunicación con el mundo exterior

Arquitectura y Organización

- Arquitectura son aquellos atributos visibles al  programador

- Conjunto de instrucciones, número de bits usados para representación de datos, mecanismos de E/S,  técnicas de direccionamiento.

- ej. ¿Existe la instrucción de multiplicación?

- Organización es cómo son implementados

- Señales de control, interfaces, tecnología de memoria

- ej. ¿Existe una unidad de mulitplicación por hardware o se realiza por sumas repetidas?

Arquitectura y Organización(2)

- Toda la familia Intel x86 comparte la misma  arquitectura básica.

- La familia IBM System/370 comparte la misma  arquitectura básica.

- Esto brinda compatibilidad de código.

- También los problemas

- La 	organización 	difiere 	entre 	diferentes versiones.

## Estructura y Función

- Estructura es el modo en el cual los componentes se relacionan entre sí.

- Función 	es 	la 	operación 	de 	los componentes individuales como parte de la estructura.

## Función

- Las funciones de todas las computadoras son:

- Procesamiento de datos

- Almacenamiento de datos

- Movimiento de datos

- Control

## Visión Funcional

Visión funcional de una computadora

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

## Operaciones (1)

Movimiento de datos

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

ej. Teclado a pantalla

## Operaciones (2)

Almacenamiento

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

ej. Descarga de Internet a disco

## Operaciones (3)



Procesamiento de/hacia almacenamiento



ej. Actualización de estados bancarios

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos



Procesamiento de/hacia almacenamiento



ej. Actualización de estados bancarios

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

## Operaciones (4)

Procesamiento desde almacenamiento a E/S

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

Aparato

de Movto.

de datos

Mecanismo

de Control

Facilidad

Almacto.

de datos

Facilidad

Procesto.

de datos

ej. Impresión de estados bancarios

## Estructura - Nivel superior

Computadora

Memoria

Principal

Entrada

Salida

Sistema de

Interconexión

Periféricos

Líneas de

Comunicación

Central

Processing

Unit

Computadora

Computadora

Memoria

Principal

Entrada

Salida

Sistema de

Interconexión

Periféricos

Líneas de

Comunicación

Central

Processing

Unit

Computadora

## Estructura - La CPU

Computadora

Unidad

Aritmética y

Lógica

Unidad

de

Control

Interconexión

Interna de CPU

Registros

CPU

E/S

Memoria

Bus

Sistema

CPU

Computadora

Unidad

Aritmética y

Lógica

Unidad

de

Control

Interconexión

Interna de CPU

Registros

CPU

E/S

Memoria

Bus

Sistema

CPU

## Estructura - Unidad de Control

CPU

Lógica de

Secuenciamiento

Memoria

de

Control

Decodificadores

y

Registros

Unidad

de

Control

ALU

Registros

Bus

Interno

U. de Control

CPU

Lógica de

Secuenciamiento

Memoria

de

Control

Decodificadores

y

Registros

Unidad

de

Control

ALU

Registros

Bus

Interno

U. de Control

## Primera Generación. ENIAC

- Electronic Numerical Integrator And

Computer

- Autores: Eckert and Mauchley

- Universidad de Pennsylvania

- Tablas de trayectoria para proyectiles

- 1943 finalizada en 1946

- Tarde para el esfuerzo de guerra

- Usada hasta 1955

ENIAC - detalles

- Decimal

- 20 acumuladores de 10 dígitos

- Programada manualmente por llaves (unas 6000)

- 17468 tubos de vacio 32 toneladas de peso

- Ancho: 2,4 m  Largo: 30 m

- 140 kW de potencia

- 5000 sumas/s 360 productos/s

## Modelo de Von Neumann

Unidad de memoria

ALU

Unidad de control

Unidad de entrada

Unidad de salida

Unidad de memoria

ALU

Unidad de control

Unidad de entrada

Unidad de salida

## Modelo de Von Neumann (2)

Consta de 5 componentes principales:

Unidad de entrada: provee las instrucciones y los datos

Unidad de memoria: donde se almacenan datos e instrucciones

Unidad aritmético-lógica: procesa los datos

Unidad de control: dirige la operación

Unidad de salida: se envían los resultados

## VN: aspectos más importantes

Utilización del sistema binario:

Simplifica la implementación de funciones.

Disminuye la probabilidad de fallos.

Instrucciones y datos residen en memoria:

Ejecución del programa en forma secuencial.

Aumenta la velocidad.

La memoria es direccionable por localidad sin importar el dato almacenado.

Antes

Secuencia de funciones aritmético/lógicas

Datos 	 Resultados

- Programación en hardware: cuando cambiamos las            tareas, debemos cambiar el hardware

(2)



Ahora

Códigos de instrucción

Intérprete de

instrucción

Datos

Funciones

aritm

ético

/lógicas

Resultados

Señales de control



Ahora

Códigos de instrucción

Intérprete de

instrucción

Datos

Funciones

aritm

ético

/lógicas

Resultados

Señales de control

- Programación en software: en c/paso se efectúa alguna operación sobre los datos

(3)

Para cada paso se necesita un nuevo conjunto de señales de control.

Las instrucciones proporcionan esas señales de control.

Aparece el nuevo concepto de programación.

No hay que cambiar el hardware.

¿Qué es un programa?

- Es una secuencia de pasos.

- Se hace una operación aritmético/lógica por cada paso.

- Diferentes señales de control se necesitan para cada operación:

- la UC saca información de cada instrucción.

EDSAC (Cambridge, 1949)

Electronic Delay Storage Automatic Calculator

### EDVAC (1946)

- Electronic Discrete

Variable Automatic

Computer

- Programa almacenado

- Binaria

- U. de Pennsylvania

- Eckert y Mauchley abandonaron el proyecto.

IAS Institute of Advanced Study - Princeton (1946)

## Características de IAS

- Memoria con 4096 palabras de 40 bits

- Números Binarios

- 2 instrucciones de 20 bits

- Set de registros (almacenamiento en CPU)

- Registro Buffer de Memoria (MBR)

- Registro de Direcciones de Memoria (MAR)

- Registros de Instrucción y Buffer de Instrucción

- Registro Contador de Programa (Program Counter)

- Registros Acumulador y Multiplicador/Cociente

## Estructura de la IAS - detalles

Memoria

Principal

Unidad Aritmética y Lógica

Unidad de Control de Programa

Equipos

de

Entrada

Salida

MBR

Circuitos Aritméticos & Lógicos

MQ

Acumulador

MAR

Circuitos

de Control

IBR

IR

PC

Direcciones

Instrucciones

& Datos

Memoria

Principal

Unidad Aritmética y Lógica

Unidad de Control de Programa

Equipos

de

Entrada

Salida

MBR

Circuitos Aritméticos & Lógicos

MQ

Acumulador

MAR

Circuitos

de Control

IBR

IR

PC

Direcciones

Instrucciones

& Datos

## UNIVAC I

Universal Automatic Computer

- Primera computadora comercial (1949)

- (Eckert-Mauchley Computer Corporation).

- Primera en utilizar un compilador para traducir idioma de programa en idioma de máquinas.

- Máquina decimal con 12 dígitos por palabra.

- Principal avance:

- sistema de cintas magnéticas que podían leerse hacia adelante y hacia atrás.

- procedimientos de comprobación de errores.

- Memoria de líneas de retardo de mercurio y tecnología a válvulas de vacío.

## UNIVAC en foto

## IBM

- Equipos de procesamiento con tarjetas perforadas

- 1953: el 701

- Primer computador con programas almacenados de IBM Aplicaciones científicas

- 1955: el 702

- Aplicaciones de gestión

- Primeros de una serie de computadores 700/7000

## 2da generación: Transistores

- Sustituyen a los tubos de vacío

- Más pequeños

- Más baratos

- Disipan menos el calor

- Dispositivos de estado sólido

- Hechos con silicio

- Inventados en 1947 en los Laboratorios Bell

- William Shockley y colaboradores

## 3ra y sig. generaciones:    Circuitos Integrados

- Integración a pequeña escala: desde 1965

- Más de 100 componentes en un chip

- Integración a media escala: desde 1971

- 100-3.000 componentes por chip

- Integración a gran escala: 1971-1977

- 3.000 - 100.000 componentes por chip

- Integración a muy gran escala: desde 1978

- 100.000 - 100 millones de componentes por chip

## Series de IBM 360

- 1964 sustituyen la serie 7000 (no compatibles)  Primera “familia” planeada de computadoras

- Conjunto de instrucciones similar o idéntico

- E/S similares o idénticas

- Velocidad creciente

- Número creciente de puertos de E/S

- Tamaño de memoria creciente

- Coste creciente

- Estructuras de computadoras multiplexadas

## DEC PDP-8

- 1964

- Primer minicomputador (en honor a la minifalda!!)

- No necesita una habitación con aire acondicionado

- Lo bastante pequeño para colocarlo en una mesa de laboratorio

- 16.000 dólares

- 100k dólares+ para IBM 360

- Aplicaciones incrustadas y OEM

- ESTRUCTURA DE BUS

Memoria semiconductora

- 1970.

- Fairchild fabrica la primera memoria con 256 bits.

- Tamaño de un núcleo de ferrita.

- 1 bit de almacenamiento de núcleo magnético Lectura no destructiva.

- Mucho más rápida que el núcleo.

- La capacidad se duplica aproximadamente cada año.

## Microprocesadores: Intel

- 1971: 4004

- Primer microprocesador de 4 bits

- Todos los componentes de la CPU en un solo chip

- En 1972 evoluciona al 8008 de 8 bits

- Ambos diseñados para aplicaciones específicas

- 1974: 8080

- Primer microprocesador de Intel de uso genérico

## Microprocesadores (2)

## Interconexión de un sistema de cómputo

Sistema de cómputo está constituido por 3 subsistemas:

- CPU

- Memoria

- E/S

Los componentes deben poder comunicarse entre si.

¿Por qué buses?

Conexiones independientes 	Conexiones a través de un

entre los distintos 	medio compartido

dispositivos

Pensar: ¿cómo conectar un nuevo dispositivo en cada sistema?

¿Qué es un Bus?

- Un camino de comunicación que conecta dos o más dispositivos.

- Usualmente “broadcast”.

- A menudo agrupadas

- Un número de canales en un bus

Bus de 32 bits son 32 canales separados de un solo bit cada uno.

- Las líneas de energía pueden no mostrarse.

## Interconexión a través de bus

Bus de datos

Bus de direcciones

Bus de control

CPU

ALU

,

UC,

reg

istros

Memoria

E/S

Bus de datos

Bus de direcciones

Bus de control

CPU

ALU

,

UC,

reg

istros

Memoria

E/S

## Direcciones

Si el bus es compartido por diferentes elementos, éstos deben tener identidades distintivas: direcciones.

La dirección de memoria identifica una celda de memoria en la que almacena información.

Lectura y escritura se plantean respecto de la CPU.

## Bus de Datos

- Transporta datos

- No hay diferencia entre “dato” e “instrucción” en éste nivel.

- El ‘ancho’ es un valor determinante de las prestaciones

- 8, 16, 32, 64 bits

## Bus de Direcciones

- Identifica el origen o el destino de los datos

- La CPU necesita leer una instrucción (dato) de una dada ubicación en memoria

- El ancho del Bus determina la máxima capacidad de memoria del sistema

- ej. 8080 tiene un bus de direcciones de 16 bits dando un espacio de direcciones de 64k

## Bus de Control

- Información de control y temporizado

- Señales de lectura/escritura de Memoria o E/S

- Señales de selección o habilitación

- Señales de Reloj (Clock)

- Señales de pedido de Interrupción

## Componentes de hardware dedicados a cada función

Dispositivos de E/

Teclado Mouse

Joystick

Dispositivos de S/

Monitor

Impresora

Componentes de hardware ...

Para procesamiento

CPU

Memoria

Para almacenamiento

Memoria

Discos (rígidos, diskettes)

Cintas, CD, DVD

## CPU

Z,C,V,N

Función

Z,C,V,N

Función

Operando A

Resultado

Operando B

## CPU

La instrucción se almacena temporalmente en un registro de la CPU llamado IR.

El bloque control puede “leer” IR y así saber qué hacer, dónde están los operandos y dónde poner el resultado.

¿Cómo sabe la CPU dónde encontrar la próxima instrucción?

Hay un registro en la CPU llamado PC, Contador de Programa ó Program Counter.

Cuando un programa va a ser ejecutado, el PC contiene la dirección de la primera instrucción.

Alcanzada la primera instrucción, el PC es incrementado para apuntar a la siguiente instrucción.

## CPU “mejorada”

| Z,C,V,N Control y t emporizado IR PC Dato A Dato B Z,C,V,N Control y t emporizado IR PC Dato A Dato B | Resultado. |
| --- | --- |

Todas las CPU tienen registros internos de propósito general que pueden ser referenciados por el programador, como fuente ó destino (ó ambos) en una instrucción.

“Como si” fuesen memoria, pero mucho más rápidos. Son lugares de almacenamiento temporario: D0, D1, D2, ...

Z,C,V,N

Control y

t

emporizado

IR

PC

DO

D1

D2

D3

D4

Bus interno

Z,C,V,N

Control y

t

emporizado

IR

PC

DO

D1

D2

D3

D4

Bus interno

La CPU interactúa con la memoria a través de un par de registros que están “ocultos” al programador.

MAR= registro de dirección de memoria MBR= registro de dato de memoria.

Estos registros están conectados a los buses.

MAR

M

B

R

Bus de

direcciones

Bus de datos

Z,C,V,N

Control y

t

emporizado

IR

PC

D

0

D1

D2

D3

D4

Bus interno

MAR

M

B

R

Bus de

direcciones

Bus de datos

Z,C,V,N

Control y

t

emporizado

IR

PC

D

0

D1

D2

D3

D4

Bus interno

Además la CPU tiene otros registros que permiten almacenar direcciones; para poder brindar flexibilidad.

A5

A

0

A1

A2

A3

A4

MAR

M

B

R

Bus de

direcciones

Bus de datos

Z,C,V,N

Control y

t

emporizado

IR

PC

D

0

D1

D2

D3

D4

Bus interno

A5

A

0

A1

A2

A3

A4

MAR

M

B

R

Bus de

direcciones

Bus de datos

Z,C,V,N

Control y

t

emporizado

IR

PC

D

0

D1

D2

D3

D4

Bus interno

## mayor información …

- Capítulo 1: Introducción (1.1. y 1.2)

- Capítulo 2: Evolución y prestaciones de los computadores

- Capítulo 3: Buses del sistema (3.1. y 3.3.)

- Stallings, W.,5º ed. Link de interés

- http://www.computerhistory.org

- http://www.spec.org

- http://top500.org

- http://computer.howstuffworks.com/microprocessor.htm