# Arquitectura de Computadoras

Clase 1

# Bibliografía

- Organización y Arquitectura de Computadoras – Diseño para optimizar prestaciones, Stallings W., Editorial Prentice Hall.

- Organización de Computadoras, Tanenbaum A., Editorial

Prentice Hall.

- Arquitectura de Computadores - Un enfoque cuantitativo, Hennessy & Patterson., Editorial Mc Graw Hill.

- Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras, Beltrán M. y Guzmán A., Editorial Prentice Hall.

- Computer Organization and Embedded Systems, 6th ed.

Hamacher C., Vranesic Z., Zaky S., Manjikian N., Editorial Mc Graw

Hill

- Computer Organization and Architecture, 10/E. Stallings W., Editorial Pearson

Notas de  Clase 1

# Temas de clase

- Temas básicos de repaso

- Programas

- Arquitectura Von Neumann

- Repertorio de instrucciones

- Ciclo de instrucción

- Simulador

- Subrutinas

- Pasaje de argumentos

# Concepto de programa

- Antes se tenían sistemas cableados

Secuencia de

funciones

aritmético/lógicas

Datos

Resultados

Secuencia de

funciones

aritmético/lógicas

Datos

Resultados

- Programación en hardware: cuando cambiamos las            tareas, debemos cambiar el hardware

# Concepto de programa (2)

•

Ahora

Códigos de instrucción

Intérprete de

instrucción

Datos

Funciones

aritmético/lógicas

Resultados

Señales de control

•

Ahora

Códigos de instrucción

Intérprete de

instrucción

Datos

Funciones

aritmético/lógicas

Resultados

Señales de control

• Programación en software: en cada paso se efectúa alguna operación sobre los datos

# Concepto de programa (3)

- Para cada paso se necesita un nuevo conjunto de señales de control.

- Las instrucciones proporcionan esas señales de control.

- Aparece el nuevo concepto de programación.

No hay que cambiar el hardware !!!

# Arquitectura Von Neumann

- La unidad central de procesamiento (CPU) está constituida por la unidad de control (UC) y la unidad aritmético-lógica (ALU).

- Datos e instrucciones deben introducirse en el sistema y los resultados se proporcionarán mediante componentes de entrada/salida (E/S).

- Se necesita almacenar temporalmente datos e instrucciones:

- Memoria Principal

## Componentes de una computadora

PC

IR

MAR

MBR

E/S AR

E/S BR

CPU

Módulo de E/S

PC

IR

MAR

MBR

E/S AR

E/S BR

CPU

Módulo de E/S

Memoria

Instrucción

Instrucción

Instrucción

Datos

Datos

Datos

Datos

PC          = Contador de programa

Instrucción

Instrucción

Instrucción

Datos

Datos

Datos

Datos

PC          = Contador de programa

Registros

Registros

IR           = Registro de instrucción

MAR      = Registro de dirección de memoria

MBR      = Registro de buffer de memoria

E/S AR   = Registro de dirección  de  E / S

E/S BR   = Registro buffer de E / S

# Repertorio de instrucciones

- Es el conjunto completo de instrucciones que se realizan en una CPU.

- Código máquina

- Binario

- Representado simbólicamente por un conjunto de códigos de ensamblaje

- de operaciones:

- ADD (sumar), SUB (restar), LOAD (cargar datos en un registro) • de operandos:

- ADD BX, PEPE ; sumar contenidos de reg BX y dirección PEPE, el  	 	  resultado se guarda en reg BX

# Alto nivel a máquina

# Elementos de una instrucción

- Código de operación (“Cod Op”)

- Referencia a operandos fuentes

- Referencia al operando resultado

- Referencia a la siguiente instrucción

¿Dónde se almacenan operandos?

- Memoria principal

- o memoria virtual o en memoria cache

- Registro de la CPU

- Dispositivo de E/S

# Alternativas de almacenamiento

# Tipos de instrucciones

- Procesamiento de datos:

- instrucciones aritmético-lógicas

- Almacenamiento de datos:

- instrucciones de memoria

- Transferencia de datos:

- instrucciones de E/S

- Control:

- instrucciones de testeo y flujo del programa

¿Cuántas direcciones?

- Más direcciones por instrucción

- Instrucciones más complejas

- Más registros:

- Las operaciones entre los registros son más rápidas.

- Menos instrucciones por programa

- Menos direcciones por instrucción

- Instrucciones menos complejas

- Más instrucciones por programa

- La captación/ejecución de las instrucciones es más rápida

# Decisiones en el diseño del conjunto de instrucciones (1)

- Tipos de operandos (datos)

- Repertorio de operaciones

- ¿Cuántas operaciones se considerará?

- ¿Cuáles operaciones se realizarán?

- ¿Cuán compleja será cada una de ellas?

- Formatos de instrucciones:

- Longitud de instrucción

- Número de direcciones

- Tamaño de los campos

# Decisiones en el diseño del conjunto de instrucciones (2)

- Registros

- Número de registros de la CPU referenciables

- ¿En qué registros se pueden ejecutar qué operaciones?

- Modos de direccionamiento

- ¿cómo es especificada la ubicación de un operando o una instrucción?

- RISC contrapuesto a CISC

(Computadora de conjunto reducido de instrucciones) a

(Computadora de conjunto complejo de instrucciones)

# Tipos de operandos

- Direcciones

- Números

- punto fijo ó punto flotante

- Caracteres

- ASCII, EBCDIC ...etc.

- Datos lógicos

- Bits  (1 ó 0) Ej: flags o indicadores

# Orden de los bytes

Supongamos una memoria direccionable de a byte

• ¿En qué orden se leen aquellos números que ocupan más de un byte?

Ejemplo:

La palabra doble 98765432H (32 bits) se puede almacenar en 4 bytes consecutivos de las siguientes 2 formas:

# Orden de los bytes (2)

# Orden de los bytes (3)

| Dir. de byte | Forma 1 | Forma 2 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 98 | 32 |
| 01 | 76 | 54 |
| 02 | 54 | 76 |
| 03 | 32 | 98 |
| ¿cuál forma uso? | Big endian: el byte más significativo en la dirección con valor numérico más bajo | Little endian: el byte menos significativo en la dirección con valor numérico más bajo |

# Problema

- Intel 80x86, Pentium y VAX son “little-endian”.

- IBM S/370, Motorola 680x0 (Mac) y la mayoría de los RISC son “big-endian”.

Incompatibilidad !!!

# Accesos a la memoria

# Problema

• Si se permiten, los accesos no alineados son mas lentos!!!!

# Tipos de operaciones

- Transferencias de datos

- Aritméticas • Lógicas

- Conversión

- Entrada/Salida

- Control del sistema

- Control de flujo

# Transferencia de datos

- Debe especificarse:

- Ubicación del operando fuente

- Ubicación del operando destino

- Tamaño de los datos a ser transferidos

- Modo de direccionamiento

- Diferentes movimientos ->diferentes instrucciones

- Reg-Reg, Reg-Mem o Mem-Reg

- O una instrucción y diferentes direcciones

- MOV destino, fuente    ; copia fuente a destino

# Aritméticas

- Operaciones básicas:

Add, Substract, Multiply y Divide

- Números enteros sin/con signo.

- ¿Números en punto flotante?

- Pueden incluirse otras operaciones ...

- Increment o Decrement  (en 1 el operando)

- Negate: cambia el signo del operando (Ca2).

- Absolute: toma el valor absoluto del operando.

- Shift left/right: desplaza bits a izq/der un lugar

# Lógicas - Conversión

Operaciones que manipulan bits individualmente

- Operaciones Booleanas.

AND, OR, XOR, NOT

- Otras operaciones

- Rotate left/right: rota las posiciones de los bits a izq/der

Operaciones para cambiar formatos de datos

- Conversión de binario a decimal o de EBCDIC a ASCII

# Entrada/Salida

- Pocas instrucciones pero de acciones específicas

- IN ó OUT

- Se pueden realizar utilizando instrucciones de movimiento de datos

- MOVE

- Se pueden realizar a través de un controlador aparte: DMA (Direct Memory Access)

# Control de flujo

Modifican el valor contenido en el registro PC

- Salto Incondicional

- JMP equis  ; saltar a la posicion ‘equis’

- Salto Condicional

- JZ equis     ; saltar a la posición ‘equis’, si bandera Z=1

- Salto con retorno o llamada a subrutina

- CALL subrut   ;saltar a la posición ‘subrut’

Para retornar al programa que llamó, se debe utilizar la instrucción RET como última instrucción del cuerpo de subrutina

# Formatos de instrucción

# Modos de direccionamiento

- Inmediato

- Directo de memoria o Absoluto

- Directo de Registro

- Indirecto de memoria (en desuso)

- Indirecto con registro

- Indirecto con Desplazamiento

- basado, indexado o relativo al PC

- Pila (o relativo al SP)

# MDD Inmediato

# MDD Directo o Absoluto (de memoria)

# MDD Directo de Registro

## MDD Indirecto con desplazamiento

# instrucción básico

- Dos pasos:

- Captación

7

7

Ejecución

INICIO

Captar la

siguiente

instrucción

Ejecutar la

instrucción

PARADA

INICIO

Captar la

siguiente

instrucción

Ejecutar la

instrucción

PARADA

Ciclo de captación 	Ciclo de ejecución

3

# captación

- La dirección de la instrucción que se debe captar se encuentra en el registro Contador de Programa (PC)

- La UC capta la instrucción desde la Memoria

- La instrucción va al registro de instrucción (IR)

- El registro PC se incrementa

- a no ser que se indique lo contrario.

- La UC interpreta la instrucción captada y debe lleva a cabo la acción requerida

# ejecución

Acciones posibles:

- Procesador - memoria

- Transferencia de datos CPU - Memoria.

- Procesador - E/S

- Transferencias de datos CPU y módulo de E/S.

- Procesamiento de datos

- Alguna operación aritmética o lógica con los datos.

- Control

- Alteración de la secuencia de ejecución.

- Instrucción de salto

ó combinación de las acciones anteriores

# Diagrama de estados del ciclo de instrucción

Captación de

instrucción

Cálculo de la

dirección de

instrucción

Decodifica

-

ción de la

operación de la

instrucción

Cálculo de la

dirección de

operando

Operación

con datos

Cálculo de la

dirección de

operando

Almacena

-

miento del

operando

Captación

de

operando

Varios

operandos

Varios

resultados

Instrucción completada,

captar siguiente instrucción

Cadena o vector

de datos

Captación de

instrucción

Cálculo de la

dirección de

instrucción

Decodifica

-

ción de la

operación de la

instrucción

Cálculo de la

dirección de

operando

Operación

con datos

Cálculo de la

dirección de

operando

Almacena

-

miento del

operando

Captación

de

operando

Varios

operandos

Varios

resultados

Instrucción completada,

captar siguiente instrucción

Cadena o vector

de datos

# Ruta de Datos

# Simulador MSX88

# MSX88: inst. de transferencia

1

2

2

2

3

4

- dest/fuente son: reg/reg, reg/mem, reg/op.inm, mem/reg, mem/op.inm.

mem puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX] (dir.indirecto).

- dest y fuente solo pueden ser registros de 16 bits.

- dest/fuente son: AL/mem, AX/mem, AL/DX, AX/DX.

- dest/fuente son: mem/AL, mem/AX, DX/AL, DX/AX.

mem debe ser dirección entre 0 y 255. Puede ser un operando inmediato o una etiqueta.

# Inst. aritméticas y lógicas

1

1

1

1

1 5 5

5

1

1

1

5

1. dest/fuente son: reg/reg, reg/mem, reg/op.inm, mem/reg, mem/op.inm.

5. dest solo puede ser mem o reg.

mem puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX], siendo (BX) una dirección de memoria (dir.indirecto).

# Inst. transf. de control

6

6

6 6 6

6

6 6 6

6

6. mem es la dirección de memoria llamada etiqueta.

# Subrutinas

- Innovación en lenguajes de programación

- Programa auto-contenido

- Puede invocarse desde cualquier punto de un programa

- mediante instrucción CALL

- Brinda economía (código usado varias veces) y modularidad (subdivisión en unidades pequeñas).

- Requiere pasaje de argumentos (parámetros)

- por valor (copia de una variable)

- por referencia (dirección de la variable)

## Pasaje de argumentos a subrutinas

●Vía registros

●El número de registros es la principal limitación

●Es importante documentar que registros se usan

●Vía memoria

●Se usa un área definida de memoria (RAM).

●Difícil de estandarizar

## Pasaje de argumentos a subrutinas

●Vía pila (stack)

●Es el método más ampliamente usado.

●El verdadero “pasaje de parámetros”.

●Independiente de memoria y registros.

●Hay que comprender bien como funciona porque la pila  (stack) es usada por el usuario y por el sistema.

En x86, SP apunta al último lugar usado

# Funcionamiento de una pila

- El operando está (de forma implícita) en la cabeza de la pila

- Se requiere un registro Puntero de Pila (SP)

- Contiene la dirección de la cabeza de la pila

- Operaciones sobre la pila

- PUSH  ; operación de Apilar

- POP  ; operación de Desapilar

- Son inversas entre sí

# Operaciones de apilar/desapilar

- Secuencia de dos acciones:

  - Movimiento de datos Reg-Mem ó Mem- Reg

  - Modificación del puntero antes/después de la anterior

- Tener en cuenta:

- dónde apunta el puntero

- cómo crece la pila

# Funcionamiento de la pila

Apilar 	Desapilar

SP

2

1

2

1

2

1

2

1

x86

- Mover dato

- Modificar SP

2

2

1

1

2

2

1

1

PUSH 	POP

## Ejemplo en Assembly y máquina

Dir.     Codigo maquina 	Linea 	 Codigo en lenguaje ensamble

1 	         	ORG  	2000H

2000  	BB 00 30  	2 	 	MOV  	BX, 3000H

2003  	8B 07 	 	3 	 	MOV  	AX, [BX]

- 50 	    	4 	 	PUSH 	AX

- BB 02 30  	5 	 	MOV  	BX, 3002H

2009  	8B 0F 	 	6 	 	MOV  	CX, [BX]

200B  	51 	    	7 	 	PUSH  	CX  200C  	58 	    	8 	 	POP  	AX  200D  	59 	    	9 	 	POP  	CX

200E  	F4 	   	10 	 	HLT

11 	 	ORG  	3000H

3000  	55 33 44 22 	12 	datos 	DB  	55h, 33h, 44h, 22h

13 	 	END

S I M B O L O S:

Nombre: Tipo: 	 	Valor:

datos    Byte 	 	3000h 	No usado

# Definición del procedimiento

Nombre  Proc

...                         …

Cuerpo del procedimiento

…

Ret

Nombre  Endp

# Llamada al procedimiento

En programa principal

…

Push Parametro 1               Push Parametro 2

Call   Nombre

…                       …

# Ejemplo con subrutina

|  | ORG 1000H |  |
| --- | --- | --- |
| subrutin: | NEG AX |  |
|  | RET |  |
|  | ORG 2000H |  |
|  | MOV BX, 0 |  |
|  | MOV AX, dato |  |
| dato | PUSH AX CALL subrutin POP BX HLT ORG 3000H DB 55H END | Analizar la pila y los valores finales de AX y BX |

Listado Fuente: subrut14.LST

Programa Fuente en: subrut14.ASM

Fecha: Tue Aug 19 14:46:48 2014

| Dir. Codigo maquina Linea |  | Codigo en lenguaje ensamble |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | ORG | 1000H |
| 1000 F7 D8 | 2 | subrutin: | NEG | AX |
| 1002 C3 | 3 |  | RET |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  | ORG | 2000H |
| 2000 BB 00 00 | 6 |  | MOV | BX, 0 |
| 2003 8B 06 00 30 | 7 |  | MOV | AX, dato |
| 2007 50 | 8 |  | PUSH | AX |
| 2008 E8 00 10 | 9 |  | CALL | subrutin |
| 200B 5B | 10 |  | POP | BX |
| 200C F4 | 11 |  | HLT |  |
|  | 12 |  | ORG | 3000H |
| 3000 55 | 13 | dato | DB | 55H |
| S I M B O L O S: | 14 |  | END |  |
| Nombre: Tipo: |  | Valor: |  |  |
| subrutin Label |  | 1000h |  |  |
| dato Byte |  | 3000h |  |  |

# Posibles pasos en un procedimiento

- Salvar el estado de BP (viejo BP)

- Salvar estado de SP (BP=SP)

- Reservar espacio para datos locales (opcional)

- Salvar valores de otros registros (opcional)

- Acceder a parámetros

- Escribir sentencias a ejecutar

- Retornar parámetro (opcional)

- Regresar correctamente del procedimiento

# Pasos... (1)

- El procedimiento comenzaría con:                   push BP                   mov  BP, SP

- Esto establece a BP como puntero de referencia y  es usado para acceder a los parámetros y datos locales en la pila. SP no puede ser usado para éste propósito porque no es un registro base ó índice. El valor de SP puede cambiar pero BP permanece 'quieto'.

# Pasos... (2)

- Así la primera instrucción salva BP y la segunda carga el valor de SP en BP (en el momento de entrar al procedimiento).

- BP es el puntero al área de la pila asignada al procedimiento (frame pointer).

- Para acceder a los datos se deberá sumar un desplazamiento fijo a BP.

# Pasos... (3) ( Opcional )

- Reservar espacio para variables locales

- se decrementa SP, reservando lugar en la pila                      sub SP, 2

- Este ej. reserva 2 bytes para datos locales.

- El sistema puede utilizar al SP sin escribir sobre el área de trabajo (o frame) del procedimiento.

SP y BP al entrar a SUBR 1 	SP y BP después de paso 3

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de

retorno 1

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de

retorno 1

Viejo BP

Variables locales 1

SP

BP

SP 1

BP 1

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de

retorno 1

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de

retorno 1

Viejo BP

Variables locales 1

SP

BP

SP 1

BP 1

# Pasos... (4) (Opcional)

- Salvar otros registros

- por ej. DI push DI

- Si el procedimiento no cambia el valor de los registros, éstos no necesitan ser salvados. Normalmente los registros son salvados después de establecer el puntero (frame pointer) y los datos locales.

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de

retorno

Viejo BP

Variables locales

Salvar DI

2

bytes

2

bytes

2

bytes

4

bytes

2

bytes

2

bytes

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de

retorno

Viejo BP

Variables locales

Salvar DI

2

bytes

2

bytes

2

bytes

4

bytes

2

bytes

2

bytes

Posición de SP luego de salvar por ej. DI

Espacio para datos locales

Salvar viejo BP y hacer BP=SP

SP al entrar al procedimiento

SP luego de pasar parámetro 2 y antes de llamar al procedimiento

SP luego de pasar parámetro 1 SP antes de pasar parámetros

## Pasos... (5) acceso a los parámetros

- En general el desplazamiento de BP para acceder a un parámetro es igual a:

- 2 (es el tamaño de BP apilado) + tamaño de dirección de retorno + total de tamaño de parámetros entre el buscado y BP ● Para acceder al Parámetro 1 deberá ser:

mov CX, [ BP + 8 ]

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de retorno

Viejo BP

Variables locales

Salvar DI

BP

BP + 8

SP

2

bytes

4

bytes

2

bytes

Parámetro 1

Parámetro 2

Dirección de retorno

Viejo BP

Variables locales

Salvar DI

BP

BP + 8

SP

2

bytes

4

bytes

2

bytes

# Salida del procedimiento (1)

- Los registros salvados en la pila deben ser descargados en orden inverso.

- Si se reservó espacio para variables locales, se debe reponer SP con el valor de BP que no cambió durante el procedimiento.

- Reponer BP.

- Volver al programa que llamó al procedimiento con RET.

# Salida del procedimiento (2)

● En nuestro ej.

.                     .

pop  DI mov SP, BP pop  BP

ret

Parámetro

Dirección de

retorno

Viejo BP

Parámetro

Dirección de retorno

de parámetro

Dirección de

retorno

Viejo BP

BP

BP+2

BP+6

BP

BP+2

BP+8

BP+6

B

2

B

4

B

2

Parámetro

Dirección de

retorno

Viejo BP

Parámetro

Dirección de retorno

de parámetro

Dirección de

retorno

Viejo BP

BP

BP+2

BP+6

BP

BP+2

BP+8

BP+6

B

2

B

4

B

2

Sin parámetro de           Con parámetro de retorno                         retorno

# Anidamiento de subrutinas

| ORG 1000H rutina1: NEG AX PUSH AX CALL rutina2 POP AX RET ORG 1020H rutina2: INC AX RET |  | PPIO: dato: | ORG 2000H MOV BX, 0 MOV AX, dato PUSH AX CALL rutina1 POP BX HLT ORG 3000H DB 55H |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | END |

# Para el simulador

- Declaración del procedimiento               nombre:  instrucción

.                                  .

- En lugar de BP se usa BX

# Ejemplo para simulador MSX88

| ORG 1000H NUM1 DW 5H NUM2 DW 3H RES DW ? ORG 3000H MUL: PUSH BX MOV BX,SP PUSH CX PUSH AX PUSH DX ADD BX,6 MOV CX,[BX] ADD BX,2 | ..... MOV AX,[BX] SUMA: ADD DX,AX DEC CX JNZ SUMA SUB BX,4 MOV AX,[BX] MOV BX,AX MOV [BX],DX POP DX POP AX POP CX POP BX RET | ORG 2000H MOV AX,NUM1 PUSH AX MOV AX,NUM2 PUSH AX MOV AX,OFFSET RES PUSH AX MOV DX,0 CALL MUL POP AX POP AX POP AX HLT END |
| --- | --- | --- |

# Bibliografía e información

- Organización y Arquitectura de Computadoras. W. Stallings, 5ta Ed.

Repertorios de instrucciones

- Capítulo 9: características y funciones

- Capítulo 10: modos de direccionamiento y formatos • Apéndice 9A: Pilas  Ciclo de instrucción:

- Capítulo 3 apartado 3.2.

- Capítulo 11 apartados 11.1. y 11.3.

Organización de los registros

- Capítulo 11 apartado 11.2.

Formatos de instrucciones

- Capítulo 10 apartado 10.3. y 10.4.

- Simulador MSX88

Link de interés:  www.williamstallings.com