# Arquitectura de Computadoras

Clase 4

Segmentación de Instrucciones

Segmentación de cauce:

## Conceptos básicos

- La segmentación de cauce (pipelining) es una forma particularmente efectiva de organizar el hardware de la CPU para realizar más de una operación al mismo tiempo.

- Consiste en descomponer el proceso de ejecución de las instrucciones en fases o etapas que permitan una ejecución simultánea.

- Explota el paralelismo entre las instrucciones de un flujo secuencial.

# Ejemplo de estrategia (1)

- Similar a la línea de armado en una planta de manufactura.

- El producto pasa por varios estados en el proceso de producción.

- Por lo tanto, varios productos pueden ser manipulados simultáneamente (cada uno en estados distintos).

- Se puede comenzar el proceso nuevamente (entrada a la línea de producción) antes de que salga el producto final de la misma.

# Ej. de estrategia (2)

Lavandería secuencial: ¡mal negocio!

# Ej. de estrategia (3)

Lavandería segmentada: ¡buen negocio!

# Características

- La segmentación es una técnica de mejora de prestaciones a nivel de diseño hardware.

- La segmentación es invisible al programador.

- Necesidad de uniformizar las etapas.

- Al tiempo de la más lenta

- El diseño de procesadores segmentados tiene gran dependencia del repertorio de instrucciones.

# Diagrama de estados del ciclo de instrucción

Captación de

instrucción

Captación

de

operando

Almacena

-

miento de

operando

Cálculo de

dir de prox

instrucción

Decodificac.

de operación

de la

instrucción

Cálculo de

la dirección

del

operando

Operación

con los

datos

Cálculo de

la dirección

del

operando

Interrupción?

Indirección

Indirección

Más de

un

resultado

Más de

un

operando

Instrucción finalizada,

captar la instrucción siguiente

Volver por otro dato

cadena o  vector

No

interrupción

Interrupción

Captación de

instrucción

Captación

de

operando

Almacena

-

miento de

operando

Cálculo de

dir de prox

instrucción

Decodificac.

de operación

de la

instrucción

Cálculo de

la dirección

del

operando

Operación

con los

datos

Cálculo de

la dirección

del

operando

Interrupción?

Indirección

Indirección

Más de

un

resultado

Más de

un

operando

Instrucción finalizada,

captar la instrucción siguiente

Volver por otro dato

cadena o  vector

No

interrupción

Interrupción

# Tareas a realizar por ciclo

## •	Búsqueda (F, Fetch)

- Se accede a memoria por la instrucción

- Se incrementa el PC

## •	Decodificación (D, Decode)

- Se decodifica la instrucción, obteniendo operación a realizar en la ruta de datos

- Se accede al banco de registros por el/los operando/s (si es necesario)

- Se calcula el valor del operando inmediato con extensión de signo (si hace falta)

- Ejecución (X, Execute)

- Se ejecuta la operación en la ALU

- Acceso a memoria (M, Memory Access)

- Si se requiere un acceso a memoria, se accede

- Almacenamiento (W, Writeback)

- Si se requiere volcar un resultado a un registro, se accede al banco de registros

# Ruta de Datos en un ciclo

Repertorio sencillo de instrucciones

| Instrucción | Pseudocódigo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LW | LW RT, inmed(RS) | Carga registro RT desde memoria |
| SW | SW RT, inmed(RS) | Almacena en memoria desde registro RT |
| ADD | ADD RD, RS, RT | Suma palabras en registros RS y RT, resultado en RD |
| SUB | SUB RD, RS, RT | Resta palabras en registros RS y RT, resultado en RD |
| AND | AND RD, RS, RT | AND de palabras en registros RS y RT, resultado en RD |
| OR | OR RD, RS, RT | OR de palabras en registros RS y RT, resultado en RD |
| SLT | SLT RD, RS, RT | Pone 1 en RD si RS es menor o igual que RT |
| BEQ | BEQ RS, RT, destino | Salta a ‘destino’ si RS es igual a RT |

# Formato de instrucción

## Diagrama de estados del controlador

## Ruta de Datos y unidad de control

## Comparación monociclo-multiciclo

# Ruta de datos segmentados

## Ruta de datos y control segmentado

## Prestaciones del cauce segmentado

Teórica: El máximo rendimiento es completar una          instrucción con cada ciclo de reloj.

Si K es el número de etapas del cauce 

Vel. procesador segmentado = Vel. secuencial x K

El incremento potencial de la segmentación del cauce es proporcional al número de etapas del cauce.

Incrementa la productividad (throughput), pero no reduce el tiempo de ejecución de la

instrucción

# Ejemplo de segmentación

# Análisis de la segmentación (1)

Suposiciones:

•Todas las tareas duran el mismo tiempo.

•Las instrucciones siempre pasan por todas las etapas.

•Todos las etapas pueden ser manejadas en paralelo.

# Análisis de la segmentación (2)

Problemas:

•No todas las instrucciones necesitan todas las etapas.

•SW RT, inmed(RS) ; no utiliza W

• En MSX88: un MOV AX, mem ; no requiere X

•No todas las etapas pueden ser manejadas en paralelo.

•F y M acceden a memoria

•No se tienen en cuenta los saltos de control.

# Atascos de un cauce (stall)

Situaciones que impiden a la siguiente instrucción que se ejecute en el ciclo que le corresponde.

- Estructurales

- Provocados por conflictos por los recursos

- Por dependencia de datos

- Ocurren cuando dos instrucciones se comunican por medio de un dato (ej.: una lo produce y la otra lo usa)

- Por dependencia de control

- Ocurren cuando la ejecución de una instrucción depende de cómo se ejecute otra (ej.: un salto y los 2 posibles caminos)

# Riesgos estructurales

Dos o mas instrucciones necesitan utilizar el mismo recurso hardware en el mismo ciclo.

# Riesgos estructurales (2)

Resolución ante el riesgo:

## Riesgos por dependencias de datos

• Condición en la que los operandos fuente o destino de una instrucción no están disponibles en el momento en que se necesitan en una etapa determinada del cauce.

# Tipos de dependencias de datos

- Lectura después de Escritura (RAW, dependencia verdadera)

- una instrucción genera un dato que lee otra posterior

- Escritura después de Escritura (WAW, dependencia en salida)

- una instrucción escribe un dato después que otra posterior

- sólo se da si se deja que las instrucciones se adelanten unas a otras

- Escritura después de Lectura (WAR, antidependencia)

- una instrucción modifica un valor antes de que otra anterior que lo tiene que leer, lo lea

- no se puede dar en nuestro cauce simple

# Tipos de dependencias ...(2)

Ri      ...

RAW 	Dependencia real

...

...

Dependencia de salida WAW 	Ri op Rj

WAR 	Antidependencia

Ri      ...

Riesgos por dep… datos (2)

Riesgos por dep… datos (3)

Resolución ante el riesgo:

Riesgos de control (o de instrucciones)

Una instrucción que modifica el valor del PC no lo ha hecho cuando se tiene que comenzar la siguiente.

# Riesgos de control (2)

Resolución ante el riesgo:

# Lectura básica

- Organización y Arquitectura de Computadores, W. Stallings, Capítulo 11, 5ta ed.

- Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras, M. Beltrán y A. Guzmán, Capítulo 1, 1er ed.