# Arquitectura de Computadoras

Clase 7

Memoria

# Sistema de Memoria

- Los programadores desean acceder a cantidades ilimitadas de memoria rápida !!

- Solución práctica:

Jerarquía de memoria

- organizada en niveles que son ubicados en distintos lugares físicos

- fabricados con tecnologías diferentes que se gestionan de manera independiente

# Jerarquía de memoria

# Jerarquía de memoria (2)

- Objetivo: la velocidad del sistema deberá ser, aproximadamente, la del nivel más rápido al costo del nivel mas barato.

- A medida que nos alejamos de la CPU, cada nivel inferior es más grande, más lento y más barato que el nivel previo (o superior) en la jerarquía.

- Debe haber correspondencia de direcciones en los distintos niveles.

# Jerarquía de memoria (3)

Propiedades a cumplir

- Inclusión

- Los datos almacenados en un nivel han de estar almacenados en los niveles inferiores a él

- Coherencia

- Las copias de la misma información en los distintos niveles deben contener los mismos valores.

¿Porqué funciona la jerarquía?

Principio de localidad de referencias

- Localidad Temporal: los elementos de memoria referenciados recientemente (datos o instrucciones), volverán a serlo en un futuro próximo => subo la palabra de nivel

- Localidad Espacial: los elementos de memoria cuyas direcciones están próximas a los últimos referenciados serán referenciados.                          => subo un bloque (con la palabra) de nivel

# Mecanismo de acceso memoria

# Trabajo de etapa M del cauce

# Memoria Cache

- Cantidad pequeña de memoria rápida.

- Se ubica entre la memoria principal y la CPU.

- Puede localizarse en un chip o en módulo CPU.

Transferencia de bloques

Transferencia de palabras

Memoria

principal

Transferencia de bloques

Transferencia de palabras

Memoria

principal

# Memoria Cache y Principal

Bloque

2

N

-

1

Dirección

de memoria







001

002

003

000

Bloque

(

k

palabras)

Datos

Longitud de palabra







Etiqueta

Número

de línea

Longitud de bloque

(

k

palabras)

Bloque

2

N

-

1

Dirección

de memoria







001

002

003

000

Bloque

(

k

palabras)

Datos

Longitud de palabra







Etiqueta

Número

de línea

Longitud de bloque

(

k

palabras)

0

1

2

C-1

Bloque

# Funcionamiento de la cache

- La CPU solicita contenido de 1 dirección de memoria.

- La cache ¿tiene ese dato?

- Si es así, la obtiene de la cache (rápidamente).

- Si no está, se lee el bloque que contiene esa dirección  desde la memoria principal y copia en la cache.

- Después, la cache entrega el dato requerido a la CPU.

La cache incluye etiquetas para identificar qué bloque de la memoria principal está en cada una de sus líneas.

# Funcionamiento de la cache (2)

# Conceptos básicos

Acierto (hit): se encuentra en la caché el dato solicitado

Fallo (miss): no se encuentra en la caché el dato solicitado

- un bloque que contiene la palabra accedida se copia de la memoria principal a una línea de caché.

- Tiempo para servir un fallo: depende de la latencia y ancho de banda de la memoria principal.

- Latencia: tiempo necesario para completar un acceso a memoria.

- Ancho de banda: cantidad de información por unidad de tiempo que puede transferirse desde/hacia la memoria.

- Los fallos de caché se gestionan mediante hardware y causan que el procesador se detenga hasta que el dato esté disponible.

# Prestaciones de la jerarquía

Tiempo de acceso medio a memoria

Tacceso = Tacierto + Tfallos_memoria

Tfallos_memoria = Tasa de fallos x Penalización_fallo

Tacceso = Tacierto + TF x PF

Para mejorar las prestaciones

- Reducir el tiempo en caso de acierto (Tacierto)

- Reducir la tasa de fallos (TF)

- Reducir la penalización por fallo (PF)

# Jerarquía perfecta vs real

Supongamos que un procesador con frecuencia de reloj de 2 GHz y un CPI=1 ejecuta código de 100 instrucciones.

Caso 1: Se incorpora 2 memorias caches ideales MI y MD (NO habrá fallos y tacierto es despreciable).  t  = tcpu+ tmem

t  = tcpu + 0 = tcpu

t  = nI . CPI . T = 100 . 1 . (1/2G)

t  = 50ns

# Jerarquía perfecta vs real (2)

Caso 2: Se incorpora 2 caches reales. Cache MI con TF=4% y PF=100ns y Cache MD con TF=6% y PF=115ns. El 25% del código accesa datos. t  = tcpu+ tmem

tmem= accesosMI.(taciertoMI+TFMI.PFMI)+ accesosMD.

(taciertoMD+TFMD.PFMD)

tmem =100(0+0,04x100ns) + 25(0+0,06x115ns) tmem = 400ns + 172,5ns = 572,5ns t  = tcpu + tmem = 622,5ns

# Diseño de la cache

- Organización (tamaño y cantidad)

- Política de ubicación

- Tipo de función de correspondencia

- Política de reemplazo

- Algoritmo de sustitución

- Política de escritura

# Organización de la cache

• Tamaño - Costo - Niveles.

# Ubicación de un bloque

- Correspondencia directa. Un bloque sólo puede estar almacenado en un lugar de la caché.

Nº línea caché = Nº bloque ref. mod  Nº líneas caché

- Correspondencia totalmente asociativa. Un bloque puede almacenarse en cualquier lugar de la caché.

- Correspondencia asociativa por conjuntos. Un bloque puede almacenarse en un conjunto restringido de lugares en la caché.

Un conjunto es un grupo de lineas de la caché.

Nº conjunto = Nº bloque ref. mod  Nº conjuntos caché

# Tipos de correspondencia

¿dónde se ubica

el bloque 5 de la

MP si la cache

posee 4 lineas?

líneas

¿dónde se ubica

el bloque 5 de la

MP si la cache

posee 4 lineas?

líneas

# Tipos de correspondencia (2)

La interpretación de la dirección física depende del tipo  que se utilice. INDICE indicará la línea ó el conjunto que le corresponde. BO representa todas las direcciones que pertenecen al bloque.

| Tipos de corresponden cia (3) |  |
| --- | --- |
| Supongamos que en el ejemplo anterior: MP es de 2GB Páginas de 16KB Bloques de 1KB Cualquier dirección del bloque 5 es como en la figura | 00000000000000000 00000000000000000 |

# Correspondencia directa: Organización de cache

Etiqueta

Dirección de memoria

Línea

Palabra

Cache

Memoria

principal

Etiqueta           Datos

Comparación

(

Acierto de cache

)

(

Fallo de cache

)

Etiqueta

Dirección de memoria

Línea

Palabra

Cache

Memoria

principal

Etiqueta           Datos

Comparación

(

Acierto de cache

)

(

Fallo de cache

)

Ejemplo de

correspon

-

dencia

directa

Eti

queta

Línea +

Palabra

Datos

Etiqueta    Datos

Número

de línea

Cache de 16K

lineas

Memoria principal de 16 Mbytes

Ejemplo de

correspon

-

dencia

directa

Eti

queta

Línea +

Palabra

Datos

Etiqueta    Datos

Número

de línea

Cache de 16K

lineas

Memoria principal de 16 Mbytes

# Correspondencia Directa: ventajas y desventajas

- Simple.

- Poco costosa.

- Hay una posición concreta para cada bloque dado:

- si un programa accede a dos bloques que se corresponden a la misma línea (diferentes bloques de memoria principal) de forma repetida, las pérdidas de cache (desaciertos) serán muy grandes.

# Organización de cache totalmente asociativa

Dirección de memoria

Etiqueta

Palabra

Etiqueta             Datos

Comparación

(

Acierto de cache

)

(

Fallo de cache

)

Memoria

principal

Dirección de memoria

Etiqueta

Palabra

Etiqueta             Datos

Comparación

(

Acierto de cache

)

(

Fallo de cache

)

Memoria

principal

Ejemplo de

correspon

-

dencia

totalmente

asociativa

Dirección

Datos

Etiqueta

Datos

Número

de línea

Cache de 16K

lineas

Memoria principal de 16 MBytes

Ejemplo de

correspon

-

dencia

totalmente

asociativa

Dirección

Datos

Etiqueta

Datos

Número

de línea

Cache de 16K

lineas

Memoria principal de 16 MBytes

Correspondencia Asociativa:

# ventajas y desventajas

- Un bloque de memoria principal puede colocarse en cualquier línea de la cache.

- La etiqueta identifica unívocamente un bloque de memoria.

- Todas las etiquetas de las líneas se examinan para buscar una coincidencia.

- Búsqueda costosa (en tiempo principalmente).

# Organización de cache asociativa por conjuntos

Dirección de memoria

Etiqueta

Conjunto

Palabra

Etiqueta

Datos

Comparación

(

Acierto de cache

)

(

Fallo de cache

)

Memoria principal

Conjunto 0

Conjunto 1

Dirección de memoria

Etiqueta

Conjunto

Palabra

Etiqueta

Datos

Comparación

(

Acierto de cache

)

(

Fallo de cache

)

Memoria principal

Conjunto 0

Conjunto 1

Ejemplo de

correspon

-

dencia

asociativa

por

conjuntos

de 2 vías

Etiqueta

Cache de 16K

lineas

Memoria principal de 16

Mbytes

Datos

Nº de

conjunto

Etiqueta

Datos

Etiqueta

Conj.

+

palabra

Datos

C

02

02

C

02

C

Ejemplo de

correspon

-

dencia

asociativa

por

conjuntos

de 2 vías

Etiqueta

Cache de 16K

lineas

Memoria principal de 16

Mbytes

Datos

Nº de

conjunto

Etiqueta

Datos

Etiqueta

Conj.

+

palabra

Datos

C

02

02

C

02

C

# Corres. asoc. por conjuntos: ventajas y desventajas

- Combina lo mejor de las otras correspondencias

- La cache se divide en un grupo de conjuntos.

- Cada conjunto contiene un número de líneas

- N vías, con N=2, 4, 8 ... etc.

- Un bloque determinado corresponderá a cualquier línea de un conjunto determinado.

- El bloque B puede asignarse en cualquiera de las líneas del conjunto i.

# Política de reemplazos

- Algoritmos de sustitución

- En correspondencia directa:

•el que ocupa el lugar del nuevo

- En correspondencia asociativa:

•LRU (menos recientemente usado)

•FIFO (más antiguo)

•LFU (menos frecuentemente usado)

•Aleatoria

# Algoritmos de sustitución

Correspondencia directa

- No hay elección.

- Sólo hay una posible línea para cada bloque.

- Se necesita una sustitución de esa línea (si o sí).

# Algoritmos de sustitución (2)

Correspondencias asociativas

- Los algoritmos deben implementarse en hardware (para conseguir velocidad).

- Menos recientemente usado (LRU)

- Requiere controles de tiempos

- En correspondencias asociativas por conjuntos de 2 vías.

¿Cúal de las 2 líneas es la LRU?

# Algoritmos de sustitución (3)

- Primero en entrar - primero en salir (FIFO).

- Requiere controles de acceso.

- Se sustituye aquella línea que ha estado más tiempo en la cache.

- Menos frecuentemente usado (LFU)

- requiere controles de uso.

- Se sustituye aquella línea que ha experimentado menos referencias.

- Aleatoria

- Se sustituye una línea al azar.

# Política de escritura

- Se debe evitar inconsistencia de memorias en el caso de escrituras.

Tener en cuenta:

- La CPU escribe sobre una línea de cache

- El bloque de memoria principal correspondiente debe ser actualizado en algún momento.

- Un módulo E/S puede tener acceso directo a la memoria principal.

- En procesamiento paralelo, las múltiples CPU pueden tener caches individuales.

# Política de escritura: en acierto

Write-through (Escritura inmediata).

- Se actualizan simultáneamente la posición de la caché y de la memoria principal.

- con múltiples CPU, observar el tráfico a memoria principal para mantener actualizada cada cache local.

- se genera mucho tráfico y retrasa la escritura. Write-back (Post-escritura).

- La información sólo se actualiza en la caché.

- Se marca como actualizada  bit de “sucio”.

- La memoria principal se actualiza en el reemplazo y puede contener información errónea en algún momento

# Política de escritura: en fallo

Write allocate

- La información se lleva de la memoria principal a la caché. Se sobreescribe en la caché

- Habitual con write-back

No-write allocate

- El bloque no se lleva a la memoria caché. Se escribe directamente en la memoria principal.

- Habitual con write-through

# Pentium 4

# Pentium 4 (cont.)

Puede tener hasta tres niveles de cache:

- Caches L1 separadas para datos e instrucciones

- Cache de datos (de 8 KBytes). Asociación por conjuntos de 4 vías. Bloques de 64 bytes. Política de Escritura

inmediata. Acceso a los datos enteros en dos ciclos de reloj.

- La caché de instrucciones almacena segmentos de caminos de ejecución de instrucciones decodificadas (trazas).

# Pentium 4 (cont.)

- Cache L2 (interna) unificada para datos e instrucciones

- Capacidad de 256 KBytes. Organización asociativa por conjuntos de 8 vías. Bloques de 128 bytes. Política de

Post-escritura. Latencia de acceso de 7 ciclos de reloj.

- Las dos caches (L1 y L2) en el chip del procesador. Ancho de banda de las transferencias entre L1 y L2 48 GBytes/s.

- La arquitectura admite un tercer nivel de caché (L3) en el mismo chip (servidores).

# Referencias

- Organización y Arquitectura de Computadoras, William Stallings, Capítulo 4,  5ta ed.

- Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras, M. Beltrán y A. Guzmán, Capítulo 2 Apartados 2.1 a 2.4, 1er ed.